SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO E COMANDO PER APPLICAZIONI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  CON INGRESSI ANALOGICI E CONTROLLO DI SOGLIE ANALOGICHE

"MICROPLC-AN"

Il sistema è rivolto alle piccole applicazioni (max. 6+6 I/O digitali e 4 I analogici) in sostituzione di logiche cablate o PLC per qualsiasi applicazione di automazione.

Un altro non indifferente vantaggio è dato dalle dimensioni ridotte delle schede che possono essere alloggiate in una comoda cassetta  con dimensioni minime di 180x140x70.

Caratteristiche tecniche del sistema:

Il sistema è composto da una scheda elettronica con microprocessore con interfaccia per 6 ingressi e 6 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 4 soglie analogiche, le cui caratteristiche sono:

-alimentazione: 24Vcc ±10%

-ingressi digitali non isolati 24Vcc (frequenza max 100 KHz )

-uscite digitali a transistor 24Vcc 0,5A sorgente di tensione(PNP) (frequenza max 100 KHz ).

-N°4 ingressi analogici 0-5V risoluzione 8bit con potenziometro in ingresso per applicazioni in corrente.

-N°4 soglie analogiche a bordo scheda con trimmer di regolazione, risoluzione 8bit.

-segnalazione stato ingressi-uscite digitali mediante led luminosi

-dimensioni 100x160

La scheda è dotata di protezione con fusibile 2A sull'alimentazione.

Le uscite possono comandare direttamente gli attuatori compatibilmente alla corrente max. di uscita.

L'immunità ai disturbi degli ingressi digitali è molto alta poichè i componenti elettronici lavorano con tensione stabilizzata 5V; gli ingressi comprendono un filtro per l'utilizzo con contatti meccanici (soggetti a rimbalzo) ma possono essere utilizzati per acquisire direttamente frequenze fino a 100KHz (es. encoder o sensori elettronici) togliendo il ponticello che collega il condensatore di filtro.

Invece la scheda è sensibile per i suoi ingressi analogici; quindi la tensione 24Vcc di alimentazione deve essere adeguatamente filtrata e stabilizzata, inoltre eventuali contattori o bobine collegate al 24Vcc di alimentazione devono essere filtrate mediante appositi diodi montati sulle bobine.

TOPOGRAFICO    SISTEMA   MICROPLC-AN  LASPEC vers. 1.0

( 6 ingressi , 6 uscite , 4 ingressi analogici, 4 soglie analogiche )