SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO E COMANDO PER APPLICAZIONI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

"MICROPLC"

Il sistema è rivolto alle piccole applicazioni (max. 20 I/O) in sostituzione di logiche cablate o PLC per qualsiasi applicazione di automazione.

Un altro non indifferente vantaggio è dato dalle dimensioni ridotte delle schede che possono essere alloggiate in una comoda cassetta  con dimensioni minime di 180x140x70.

Caratteristiche tecniche del sistema:

Il sistema è composto da una scheda elettronica con microprocessore uguale per tutte le applicazioni ed un'altra scheda elettronica di interfaccia I/O che può essere diversa a seconda del numero di ingressi ed uscite che si vogliono avere, per un massimo di 20 I/O.

Attualmente è realizzata una scheda interfaccia con 12 ingressi e 8 uscite le cui caratteristiche sono:

-alimentazione: 24Vac/24Vcc ±10%

-uscita tensione stabilizzata 24Vcc (max. 1A)

-ingressi non isolati 24Vcc (frequenza max 100 KHz )

-uscite a transistor 24Vcc 0,5A sorgente di tensione(PNP) (frequenza max 100 KHz ).

-N°2 timer indipendenti regolabili su scheda mediante trimmer, uno attivato su fronte di salita 	(timer 2) e uno su fronte di discesa (timer 1) del segnale in ingresso con possibilità di 	inversione del segnale d'uscita e campo di regolazione 0-10 sec.

-segnalazione stato ingressi-uscite mediante led luminosi

-dimensioni 100x160

Le due schede sono collegate tramite cavetto in dotazione e sono dotate di protezione con fusibile 2A sull'alimentazione; si può entrare con l'alimentazione 24Vac direttamente da trasformatore sui morsetti 24VAC ed è disponibile su due morsetti della scheda la tensione raddrizzata e stabilizzata 24Vcc per l'interfacciamento in campo (collegnado l’apposito ponticello), non servono quindi alimentatori esterni. Nel caso di utilizzo di alimentatore esterno si deve isolare l’alimentatore della scheda togliendo l’apposito ponticello ed utilizzando il morsetto +24V. Inoltre è presente un morsetto denominato 24VEXT che collega tutti i diodi di protezione degli ingressi e le alimentazioni dei transistor di uscita, a questo morsetto si deve collegare una tensione di 24Vcc prelevandola da quella della scheda (mediante filo esterno tra i morsetti, oppure con il ponticello sulla scheda), o da una sorgente esterna, la funzione di questo morsetto è particolarmente utile per i circuiti di emergenza in quanto si può togliere tensione alle uscite senza toglierla alla scheda.

Le uscite possono comandare direttamente gli attuatori compatibilmente alla corrente max. di uscita.

L'immunità ai disturbi è molto alta poichè i componenti elettronici lavorano con tensione stabilizzata 5V; gli ingressi comprendono un filtro per l'utilizzo con contatti meccanici (soggetti a rimbalzo) ma possono essere utilizzati per acquisire direttamente frequenze fino a 100KHz (es. encoder o sensori elettronici) togliendo il ponticello che collega il condensatore di filtro.

TOPOGRAFICO    SISTEMA   MICROPLC  LASPEC vers. 2.0

( 12 ingressi , 8 uscite , 2 timer )